Техническое задание на поставку дыхательного аппарата со сжатым воздухом ПСБ-4000 Исп.1 (с одним воздушным баллоном и СУ)

| Наименование товара | Основные технические характеристики |
| --- | --- |
| Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПСБ-4000 Исп.1 или аналог | Спинка дыхательного аппарата должна быть выполнена из термостойкого ударопрочного стеклонаполненного полиамида. Спинка должна быть разборной, состоящей из отдельных, скрепленных между собой жестких модулей, позволяющих осуществлять, в случае необходимости, выборочную замену отдельных элементов конструкции. Модули спинки должны жестко соединяться между собой при помощи болтового соединения и соединений типа «ласточкин хвост». Конструкция спинки не должна допускать её деформации в процессе эксплуатации дыхательного аппарата в каком-либо из направлений. Спинка должна иметь защитные каналы для раздельной укладки шлангов высокого и среднего давлений. Нижняя часть спинки должна быть оборудована резиновым демпфером для сохранения целостности конструкции при вертикальном падении дыхательного аппарата на твердую поверхность. Дыхательный аппарат должен быть предназначен для использования с одним воздушным баллоном вместимостью 6,8-7,0 л. Плечевые ремни должны иметь S-образную форму и иметь жесткость для предотвращения соскальзывания с плеч пользователя без использования нагрудного ремня. Плечевые и поясной ремни должны быть выполнены из износостойкой арамидной ленты с низким влагопоглощением и иметь подмягченные накладки из натуральной кожи для надежного удержания аппарата на плечах пользователя и для комфортной работы в течение продолжительного времени. Пряжки регулировок натяжения плечевых ремней должны быть металлическими. Замок поясного ремня должен быть выполнена из металла и иметь быстроразъемное соединение типа «Кобра». Плечевые ремни должны быть укомплектованы держателями для шлангов высокого и среднего давления, выполненными из термостойких полимерных материалов.. Конструкция аппарата должна предусматривать раздельную воздуховодную систему, состоящую из шланга высокого давления и шланга среднего (редуцированного) давления, которые расположены на левом и правом плечевых ремнях. Шланги должны подсоединяться к редуктору давления посредством крепежных скоб и фиксирующих винтов для исключения самопроизвольного отсоединения. Манометр высокого давления должен быть совмещен со свистком сигнального устройства и располагаться спереди на груди пользователя. Манометр должен иметь защитный кожух для предохранения его от воздействия опасных факторов. Звуковой сигнал, при срабатывании сигнального устройства, должен звучать непрерывно вплоть до полного истечения воздуха из баллона. Манометр должен иметь класс точности не ниже 1,6. Диапазон измерения манометра должен быть не менее 0 – 360 бар. Цена деления шкалы манометра должна быть не более 10 бар. Межповерочный интервал манометра должен быть не менее 2 лет. Редуктор дыхательного аппарата должен располагаться в защищенной полости, образованной профилированными боковыми элементами спинки. Конструкция редуктора должна быть удобна при обслуживании без применения специального инструмента. Срок назначенного капитального ремонта редуктора, должен быть указан в паспорте дыхательного аппарата и должен составлять не менее 10 лет с даты поставки. Узел подключения спасательного устройства должен быть расположен на конце шланга, расположенного на поясе с левой стороны. Шланг с узлом подключения спасательного устройства и шланг среднего давления, через металлический Y-образный съёмный тройник, должны присоединяться непосредственно к редуктору дыхательного аппарата. Дыхательный аппарат должен быть работоспособен при давлении воздуха в баллоне от 30,0 до 1,0 МПа). Давление на выходе редуктора (без расхода) должно быть в диапазоне от 0,65 до 1,0 МПа. Предохранительный клапан редуктора должен открываться при давлении на выходе редуктора в диапазоне от 1,3 МПа до 2,0 МПа. Сигнальное устройство, установленное на шланге высокого давления, должно срабатывать при падении давления в баллоне в диапазоне от 6,0 до 5,0 МПа. Давление срабатывания сигнального устройства должно легко регулироваться с помощью стандартного, не специального инструмента. Звуковой сигнал, при срабатывании сигнального устройства, должен звучать непрерывно вплоть до полного истечения воздуха из баллона. Срок службы дыхательного аппарата должен составлять не менее 10 лет с даты поставки. Габаритные размеры спинки без баллона должны быть не более 620х290х160 мм. Масса дыхательного аппарата (несущей спинки с подвесной и шланговой системами, редуктором и манометром) - не более 3,5 кг. |
| Легочный автомат, Тип 1 (АО «КАМПО») или аналог | - легочный автомат должен быть изготовлен из ударопрочного поликарбоната и иметь эластомерную защитную накладку; - легочный автомат должен иметь штекерное соединение с маской без каких бы то либо дополнительных переходников; - легочный автомат должен поддерживать постоянное избыточное давление под маской при нулевом расходе воздуха не более 400 Па; - легочный автомат должен иметь не более одной многофункциональной кнопки управления, отвечающей за его выключение и дополнительную подачу воздуха; - легочный автомат должен включаться по первому вдоху; - управление функциями легочного автомата (дополнительная подача воздуха и отключение избыточного давления) должно производиться одной рукой, одинаково удобно, как левой, так и правой, в крагах и при помощи одной многофункциональной кнопки, расположенной фронтально; - шланг легочного автомата должен иметь резьбовое соединение с корпусом для быстрого монтажа/демонтажа без использования инструментов при проведении регламентных работ; - для соединения с воздухораспределительной системой аппарата шланг легочного автомата должен иметь штуцер быстроразъемного соединения с внешним диаметром не более 11 мм и внутренним диаметром прохода не менее 7,0 мм; |
| Полнолицевая панорамная маска Гамма, исп.3 (АО «КАМПО») или аналог | - панорамная маска должна быть работоспособна при температуре окружающей среды от минус 50 до +60 °С; - маска должна быть изготовлена из этиленпропиленового каучука; - подмасочник должен быть изготовлен из неопрена; - панорамная маска должна иметь переговорное устройство и клапан выдоха, расположенный фронтально в клапанной коробке; - клапан выдоха должен монтироваться (демонтироваться) из клапанной коробки вручную без помощи какого-либо инструмента; - маска должна иметь переговорную мембрану из химически-стойкого полиамида в корпусе из поликарбоната с защитной алюминиевой решеткой. Для обеспечения герметичности установки корпус переговорной мембраны должен иметь не менее двух зацепов-фиксаторов и уплотнительное кольцо. - маска должна предусматривать возможность дополнительной установки атмосферного клапана для переключения дыхания на воздух из атмосферы, не снимая маски с лица; - маска должна обеспечивать возможность установки телефонно-микрофонной гарнитуры; - маска должна иметь штекерный разъем для подсоединения легочного автомата; - кнопка отсоединения легочного автомата должна находиться на маске; - смотровое стекло маски должно обеспечивать поле зрения не менее 70% общего поля зрения человека; - срок службы маски должен быть не менее 10 лет; - масса маски не должна быть более 0,7 кг. Маска должна поставляться в комплекте с сумкой (футляром) для хранения и переноски. |
| Баллон металлокомпозитный SMKB 6,8-139-300 с установленным вентилем или аналог | Баллон металлокомпозитный должен быть предназначен для хранения, транспортировки и использования воздуха для использования в составе дыхательных аппаратов для пожарных. Рабочее давление баллона должно быть не менее 29,4 МПа (300 кгс/см2). Вместимость баллона должна быть не менее 6,8 л. Лейнер баллона должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Масса пустого баллона (без вентиля) должна быть не более 4,2 кг. Размер резьбы в горловине должна быть М18х1,5 мм по ГОСТ 9150. Длина баллона должна быть не более 536 мм. Диаметр баллона должен быть не более 153 мм. Температура эксплуатации баллона должна быть от минус 50 до плюс 60 оС. Срок службы баллона должно быть не менее 20 лет. Количество циклов наполнения должно быть не менее 10000. Баллон должен быть укомплектован защитным чехлом со светоотражающей полосой. Корпус вентиля должен быть изготовлен из латуни с хромированным покрытием. Присоединительная резьба вентиля к редуктору давления дыхательного аппарата – G5/8”. Рабочее давление вентиля – не менее 300 бар. Маховик вентиля должен быть расположен по оси присоединительной резьбы к баллону. Корпус вентиля должен иметь маркировку VOA6GAI013. Вентиль должен быть оборудован фильтром для исключения попадания посторонних частиц и влаги в дыхательный аппарат. |
| Капюшон спасаемого Dräger PSS Rescue Hood или аналог | Капюшон спасаемого должен быть предназначен для обеспечения дыхания спасаемого при его эвакуации из неблагоприятной для дыхания среды от основного запаса воздуха дыхательного аппарата путем подключения дыхательного шланга капюшона к основной воздуховодной системе ДАСВ. Капюшон должны быть выполнен из огнестойкого самозатухающего материала. Цвет капюшона должен быть ярко красного цвета для обозначения уровня безопасности и привлечение внимания к спасаемому. Визор капюшона должен имеет широкий обзор и выполнен из прозрачного гибкого термостойкого материала. Капюшон должен иметь уплотнительную манжету для создания необходимого уплотнение в области шеи спасаемого. Подача воздуха для дыхания должна быть постоянной, немедленно после подключения быстросъемного соединения к тройнику воздуховодной системы дыхательного аппарата. При отсоединении шланга от тройника, подача воздуха должна автоматически прекращаться. Длина присоединительного шланга должна быть не менее 1,5 м. Капюшон должен иметь универсальный размер и подходить для спасаемых с различным овалом лица и размером головы, а также находящихся в очках и имеющих на голове длинные или пышные волосы. Капюшон должен поставляться в комплекте с сумкой для переноски, выполненной из огнезащитного, влагостойкого материала. На поверхности крышки сумки должны иметься пиктограммы последовательности надевания капюшона на спасаемого. Масса капюшона должна быть не более 0,70 кг |  |